|  | Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa |
| --- | --- |

|  | 1.1. Identyfikator produktu teslanol Uni Plast „T7“ 200 ml / 400 ml. |
| --- | --- |

|  |  | 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane materiał do pokrywania, lakier. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Producent Dostawca |  | wentronic - Electronic Components Handels GmbH Pillmannstrasse 12 D-38112 Braunschweig Deutschland / Germany Telefon +49-(0)531-210 58-0 Telefax +49-(0)531-210 58-22 office@wentronic.com Przedsiębiorstwo Elektroniczne „Eltronix.pl” Jerzy Pieślak ul. Śniadeckich 51 85-011 Bydgoszcz Telefon +48 52 321 38 75 sklep@eltronix.pl |  |  |

|  | 1.4. Numer telefonu alarmowego |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (42) 631 47 24 (informacja toksykologiczna w Polsce)<!space> |

|  | Sekcja 2. Identyfikacja zagrożeń |
| --- | --- |
|  | 2.1. Klasyfikacja mieszaniny 2.1.1. Klasyfikacja produktu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018) F+ Produkt skrajnie łatwopalny T Produkt toksyczny (rakotwórczy kategorii 2, mutagenny kat. 2) R 12 Produkt skrajnie łatwopalny. R 45 Może powodować raka. R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.. 2.1.2. Klasyfikacja produktu wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31.12.2008 roku) Gaz łatwop. 1 H220 - Skrajnie łatwopalny gaz. Asp. Tox. 1 H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Carc. 1 B H350 - Może powodować raka. STOT SE 3 H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.. |
|  | 2.2. Elementy oznakowania 2.2.1. Oznakowanie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Poz. 445) Piktogram: F+ T Zawiera: butan – oznakowanie WE: 203-448-7 benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) – oznakowanie WE: 265-151-9 Zwroty R: R 12 Produkt skrajnie łatwopalny. R 45 Może powodować raka. R 65 Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. Zwroty S: S 23 Nie wdychać gazu / rozpylonej cieczy. S 24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. S 29/56 Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych. S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.. 2.2.2. Oznakowanie wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31.12.2008 roku) Gaz łatwop. 1, Asp. Tox. 1, Carc. 1 B, STOT SE 3 NIEBEZPIECZEŃSTWO Zawiera: butan – oznakowanie WE: 203-448-7 benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) – oznakowanie WE: 265-151-9 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H220 - Skrajnie łatwopalny gaz. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H350 - Może powodować raka. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P377 - W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. P381 - Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne. P251 - Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P262 - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P403 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.. |

|  | 2.3. Inne zagrożenia Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nie wystawiać na temperaturę powyżej 50° C. Nie dziurawić i nie palić nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Bez wystarczającej wentylacji tworzenie się mieszanek wybuchowych może być możliwe. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.. |
| --- | --- |

|  |  |  | Sekcja 3. Skład / informacja o składnikach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.1. Charakterystyka chemiczna |  |  |

|  | mieszanina gazów łatwopalnych |
| --- | --- |

|  | 3.2. Substancje składowe mieszaniny |
| --- | --- |

|  | Klasyfikacja składników produktu wg dyrektywy 67/548/EWG : |
| --- | --- |

| Nazwa | Nr indeksowy | CAS/EINECS | % wag. | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 649-328-00-1 | #### CAS: 64742-49-0 #### EINECS: 265-151-9 | 25-50% | #### Rakotw. kat. 2 #### T #### R 45-65 |
| butan | 601-004-00-0 | #### CAS: 106-97-8 #### EINECS: 203-448-7 | 25-50% | #### F+ #### R12 |
| eter dimetylowy | 603-019-00-8 | #### CAS: 115-10-6 #### EINECS: 204-065-8 | 10-25% | #### F+ #### R12 |
| propan | 601-003-00-5 | #### CAS: 74-98-6 #### EINECS: 200-827-9 | 2,5-10% | #### F+ #### R 12 |
| aceton | 606-001-00-8 | #### CAS: 67-64-1 #### EINECS: 200-662-2 | <20% | #### F, Xi #### R 11-36-66-67 |
| izobutan | 601-004-00-0 | #### CAS: 75-28-5 #### EINECS: 200-857-2 | <=2.5% | #### F+ #### R12 |

Pełne brzmienie zwrotów R podano w Sekcji 16.

Klasyfikacja składników produktu wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji 
i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE nr L 353 z 31.12. 2008 roku).

| Nazwa | Nr indeksowy | CAS/EINECS | % wag. | Klasyfikacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa). Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem | 649-328-00-1 | #### CAS: 64742-49-0 #### EINECS: 265-151-9 | 25-50% | Carc. 1B H350 Asp. Tox. 1 H304 |
| butan | 601-004-00-0 | #### CAS: 106-97-8 #### EINECS: 203-448-7 | 25-50% | Flam. Gas 1 H220 #### Press. Gas |
| eter dimetylowy | 603-019-00-8 | #### CAS: 115-10-6 #### EINECS: 204-065-8 | 10-25% | Flam. Gas 1 H220 Press. Gas |
| propan | 601-003-00-5 | #### CAS: 74-98-6 #### EINECS: 200-827-9 | 2,5-10% | Flam. Gas 1 H220 #### Press. Gas |
| aceton | 606-001-00-8 | #### CAS: 67-64-1 #### EINECS: 200-662-2 | <20% | Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336 |
| izobutan | 601-004-00-0 | #### CAS: 75-28-5 #### EINECS: 200-857-2 | <=2.5% | Flam. Gas 1 H220 #### Press. Gas |

Pełne brzmienie zwrotów H podano w Sekcji 16.

|  |  | Sekcja 4. Środki pierwszej pomocy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.1. Opis środków pierwszej pomocy |  |
|  |  | informacje ogólne w razie wystąpienia objawów lub wątpliwości skorzystać z porady lekarza.. |  |

|  | kontakt przez drogi oddechowe |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | wyprowadzić z miejsca narażenia. Zapewnić bezwzględny spokój w dowolnej pozycji. Zapewnić dużą ilość świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niekorzystnych objawów natychmiast wezwać lekarza. |
|  | kontakt ze skórą |  |
|  |  | w przypadku kontaktu ze skórą myć wodą i mydłem, następnie spłukać. W przypadku utrzymującego się podrażnienia skóry wezwać lekarza. |
|  | kontakt z oczami |  |
|  |  | płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody, najlepiej bieżącej (unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki). Skonsultować się z okulistą w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niekorzystnych objawów. |
|  | po połknięciu |  |
|  |  | wypłukać jamę ustną i popić obficie wodą, nie powodować wymiotów. Natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu kartę charakterystyki produktu. |

|  | 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Możliwe objawy ostre |  |  |
|  |  |  | - kontakt przez drogi oddechowe: możliwe do przewidzenia - ból głowy, nudności, zawroty głowy, uczucie senności, uszkodzenie płuc, zatrucie ostre - po połknięciu: możliwe do przewidzenia - ból brzucha, nudności, podrażnienie układu pokarmowego, uszkodzenie płuc, zatrucie ostre - kontakt ze skórą: nieznane - kontakt z oczami: możliwe do przewidzenia - podrażnienie oczu, łzawienie, ból |  |

|  | Możliwe objawy opóźnione |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | - kontakt przez drogi oddechowe: nieznane - po połknięciu: nieznane - kontakt ze skórą: nieznane - kontakt z oczami: nieznane |

|  |  | 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorowanie medyczne w kierunku opóźnionych skutków |  |  |  |  |
|  |  |  | leczenie objawowe |  |  |
|  | Informacje dotyczące znanych odtrutek |  |  |  |  |
|  |  |  | brak odpowiednich do składu mieszaniny odtrutek. W przypadku połknięcia wypłukać jamę ustną i popić obficie wodą (osoba przytomna). Nie prowokować wymiotów. |  |  |
|  |  | Specjalne środki pierwszej pomocy w miejscu pracy |  |  |  |
|  |  |  |  | standardowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy. |  |

|  | Sekcja 5. Postępowanie w przypadku pożaru |
| --- | --- |

|  | 5.1. Odpowiednie środki gaśnicze piana odporna na alkohole, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, mgła (woda). |
| --- | --- |

|  | 5.2. Środki gaśnicze, nieodpowiednie ze względów bezpieczeństwa pełny strumień wody. |
| --- | --- |

|  | 5.3. Szczególne zagrożenie ze strony mieszaniny, jej produktów spalania lub powstających gazów produkt skrajnie łatwopalny – przechowywać i stosować z dala od ognia oraz źródeł ciepła. W przypadku pożaru natychmiast usunąć z miejsca zagrożenia produkt i puste opakowania po produkcie (ryzyko rozerwania opakowania/wybuchu w przypadku ogrzania pojemnika). W przypadku pożaru mogą wydzielać się niebezpieczne produkty spalania - wdychanie niebezpiecznych produktów spalania może powodować poważne szkody w stanie zdrowia.. |
| --- | --- |

|  | 5.4. Informacje dla straży pożarnej lub osób biorących udział w akcji gaśniczej W przypadku dużego pożaru: nałożyć odzież ochronną i aparat izolujący drogi oddechowe. W razie pożaru chłodzić wodą zagrożone pojemniki. Nie pozwolić na przedostanie się wody gaśniczej do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby.. |
| --- | --- |

|  | Sekcja 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska |
| --- | --- |

|  |  | 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy |  |  |
|  | Przestrzegać środków bezpieczeństwa, typowych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Unikać stosowania metod pracy powodujących nadmierną emisję par/aerozoli produktu na stanowisku pracy. Ze względu na ryzyko bezpośredniego kontaktu z produktem (w sytuacji awaryjnej, np. rozszczelnienie pojemnika lub instalacji), osobom stosującym produkt na stanowisku pracy oraz osobom transportującym produkt na terenie zakładu pracy należy zapewnić: |  |  |
|  |  |  | - odpowiednie środki ochrony indywidualnej (wymienione w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki), - odpowiednią wentylację w pomieszczeniu i na stanowisku pracy, - odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej i podręczne środki gaśnicze, - sorbent do usuwania skutków wycieku na stanowisku pracy oraz szczelny, zamykany pojemnik na zanieczyszczony sorbent oraz inne środki wymienione w wewnętrznych procedurach postępowania w sytuacjach awaryjnych. |
|  | 6.1.2. Dla osób udzielających pomocy |  |  |
|  |  |  | Personelowi zbierającemu rozlany produkt należy dostarczyć środki ochrony indywidualnej takie jak dla osób stosujących produkt na stanowisku pracy (patrz sekcja 8). |

|  | 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Przeszkodzić wdzieraniu się do zbiorników wodnych, kanalizacji i gleby. W przypadku przedostania się dużych ilości produktu do zbiorników wodnych, kanalizacji lub gleby poinformować władze (Inspektorat Ochrony Środowiska, straż pożarna, urząd gminy). |

|  | 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Uwolniony produkt pozostawić do odparowania – dobrze przewietrzyć pomieszczenie, w którym doszło do uwolnienia. Do czasu pełnego odparowania, nie zbliżać się z otwartym ogniem lub urządzeniami zasilanymi energią elektryczną nie zabezpieczonymi przeciwwybuchowo. |

|  | 6.4. Odniesienia do innych sekcji |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Konieczne środki ochrony indywidualnej wymieniono w sekcji 8 niniejszej karty. Z pozostałościami produktu oraz odpadami powstałymi w wyniku usuwania skutków uwolnienia się produktu do środowiska postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcji 13 niniejszej karty. |

|  | Sekcja 7. Postępowanie z mieszaniną i jej magazynowanie |
| --- | --- |

|  | 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Podczas stosowania nie jeść, nie pić, unikać kontaktu ze skórą i oczami, przestrzegać zasad higieny osobistej – myć ręce po użyciu produktu oraz zdjąć zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków. Stosować środki ochrony indywidualnej (jak podano w sekcji 8), zapewnić wymaganą wymianę powietrza w pomieszczeniu pracy. |
| --- | --- |
|  | Unikać stosowania metod pracy powodujących nadmierną emisję par/aerozoli produktu na stanowisku pracy. Zapewnić wymagane podręczne środki gaśnicze oraz środki do usuwania awarii związanej z uwolnieniem się produktu do środowiska. Wszystkie osoby mające kontakt z produktem należy zapoznać z niniejszą kartą charakterystyki. |

|  |  | 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7.2.1. Wymagania w zakresie warunków przechowywania i pomieszczeń magazynowych Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Miejsce do przechowywania – wydzielone pomieszczenie magazynu chemicznego, zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych; suche i chłodne (składowanie w temperaturze 5-350C, maksymalnie do 500C), z wentylacją mechaniczną; nienasiąkliwą i łatwo zmywalną podłogą. Instalacja elektryczna w pomieszczeniu - w wykonaniu przeciwwybuchowym.. |  |

|  |  |  | 7.2.2. Zarządzanie ryzykiem w zakresie: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - atmosfery wybuchowej, zagrożeń związanych z palnością oraz potencjalnych źródeł zapłonu Produkt skrajnie łatwopalny, znaczne stężenie par produktu w powietrzu może stanowić ryzyko powstania atmosfery wybuchowej. Opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza i rozprzestrzeniają się nad podłożem. Opary tworzą wybuchową mieszaninę z powietrzem. Stosować i przechowywać z dala od źródeł ognia i ciepła, przechowywanie w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Nie przekłuwać, nie podpalać pojemników nawet po zużyciu. W miejscu stosowania / przechowywania zapewnić wentylację mechaniczną (w wykonaniu przeciwwybuchowym). Zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych. Stosować iskrobezpieczne narzędzia. Niebezpieczeństwo pęknięcia/rozerwania pojemnika na skutek działania wysokiej temperatury.. |
|  |  |  |  |  | b) warunków sprzyjających korozji Produkt nie powoduje zagrożeń związanych z korozją.. |
|  |  |  |  |  | c) wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin Przechowywać wyłącznie z materiałami tej samej klasy niebezpieczeństwa - z dala od substancji silnie utleniających oraz środków spożywczych.. |
|  |  |  |  |  | d) warunków sprzyjających parowaniu Ze względu na możliwość emisji par/aerozoli z produktu w procesach technologicznych, na stanowisku pracy zaleca się stosować wentylację mechaniczną miejscową (w wykonaniu przeciwwybuchowym), w pomieszczeniu pracy zapewnić odpowiednią wentylację ogólną gwarantującą wymaganą przepisami krotność wymian powietrza. W pomieszczeniu magazynowym zapewnić wentylację mechaniczną (w wykonaniu przeciwwybu-chowym).. |
|  |  | 7.2.3. Kontrolowanie wpływu: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a) warunków pogodowych Produkt zabezpieczyć przed działaniem warunków atmosferycznych - przechowywać w odpowiednich, zamkniętych pomieszczeniach. |
|  |  |  |  |  |  | b) ciśnienia otoczenia, temperatury, światła słonecznego, wilgotności Przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, suchym i chłodnym (składowanie w temperaturze 5-350C, maksymalnie do 500C). Pojemniki zawierające produkt składować z dala od źródeł ciepła (np. grzejników) lub źródeł otwartego ognia. Chronić przed mrozem. Produkt nie wymaga zapewnienia specjalnych środków w zakresie ciśnienia otoczenia lub wilgotności.. |
|  |  | 7.2.4. Inne zalecenia dotyczące: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | a) odpowiedniego zaprojektowania pomieszczeń lub zbiorników do magazynowania Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania produktu powinno posiadać nienasiąkliwą i łatwo zmywalną podłogę oraz ściany, w przypadku przechowywania znacznych ilości produktu – pomieszczenie należy zabezpieczyć na wypadek uwolnienia się produktu do środowiska. W pomieszczeniu magazynowym zapewnić odpowiednie środki gaśnicze.. |

|  |  |  | Sekcja 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.1. Parametry dotyczące kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.1.1. Najwyższe dopuszczalne stężenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Zgodnie z Rozporządzeniem M.P. i P.S. z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nazwa substancji |  | NDS [mg/m3] | NDSCh [mg/m3] | NDSP [mg/m3] |  |  |
|  |  |  |  |  | Benzyna do lakierów |  | 300 | 900 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Propan |  | 1800 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Butan (n-butan) |  | 1900 | 3000 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Eter dimetylowy |  | 1000 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Aceton |  | 600 | 1800 | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA |  | 0,002 | - | - |  |  |

|  | 8.1.2. Zalecane procedury monitorowania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ze względu na możliwość wystąpienia w powietrzu na stanowisku pracy stężeń substancji, dla których określono wartości normatywne, w związku ze stosowaniem produktu – na stanowisku, na którym produkt jest stosowany należy okresowo przeprowadzać pomiary czynników szkodliwych. Pomiary takie należy zlecać odpowiednim, akredytowanym laboratoriom. Częstotliwość przeprowadzania takich pomiarów określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Normy w zakresie monitoringu powietrza na stanowiskach pracy: PN ISO 4225/Ak:1999 Jakość powietrza – Zagadnienia ogólne – Terminologia (arkusz krajowy) PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników PN-EN-689:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa. |  |
|  |  | PN-EN-482:2002. Powietrze na stanowiskach pracy – Ogólne wymagania dotyczące procedur pomiaru czynników chemicznych. oraz normy badania/oznaczania zawartości odpowiednich substancji – zależnie od składu mieszaniny. |

|  | 8.1.3. Wartości DNEL (poziom niepowodujący zmian) i PNEC (przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | brak dostępnych danych |

|  | 8.1.4. Wartość dopuszczalnego stężenia biologicznego (DSB) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | brak dostępnych danych |

|  |  | 8.2. Kontrola narażenia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli |  |  |  |
|  |  |  | W przypadku braku możliwości zastosowania hermetyzacji procesu technologicznego, w którym produkt jest stosowany, na stanowisku pracy należy zapewnić skuteczną wentylację mechaniczną. Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylacji wyciągowej miejscowej (w wykonaniu przeciwwybuchowym) – końcówki instalacji wyciągowej umieszcza się możliwie najbliżej źródła emisji (powierzchni parowania). Rozmieszczenie końcówek wyciągowych i ich rozmiar powinny być dostosowane do wielkości powierzchni parowania i ilości powstających par produktu. Należy unikać wymuszania kierunku odprowadzanych przy pomocy wentylacji par poprzez drogi oddechowe pracownika obsługującego proces technologiczny (np. stosowanie okapu zawieszonego nad stanowiskiem pracy powyżej głowy pracownika). |  |

|  | 8.2.2. Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a) ochrona oczu lub twarzy |  |  |  |  |
|  |  |  |  | stosować okulary ochronne, najlepiej typu gogle |  |  |
|  |  |  | b) ochrona skóry: |  |  |  |
|  |  |  | - ochrona rąk |  |  |  |
|  |  |  | zalecane rękawice nitrylowe. Czas penetracji materiału rękawic > 480 min / 0,4 mm grubości. |  |  |  |
|  |  |  | - ochrona ciała |  |  |  |
|  |  |  |  |  | stosować standardową odzież roboczą oraz obuwie robocze |  |
|  |  | c) ochrona dróg oddechowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  | w sytuacjach awaryjnych (znaczne stężenie aerozoli/par z produktu w powietrzu) doraźnie stosować półmaskę z pochłaniaczem typu A (kolor brązowy). |  |  |
|  |  | d) zagrożenia termiczne |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nie dotyczy |  |  |

| Dodatkowe uwagi w zakresie środków ochrony indywidualnej |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rozwiązania organizacyjno-techniczne, w tym środki ochrony zbiorowej mają pierwszeństwo przed środkami ochrony indywidualnej. Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). |  |
|  |  | Pracodawca jest zobowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie. |

|  | 8.2.3. Kontrola narażenia środowiska |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | W przypadku uwolnienia się do środowiska znacznych ilości produktu, może on stwarzać zagrożenie dla środowiska (zanieczyszczenie gleby, wód powierzchniowych). W związku z tym należy stosować środki zapobiegawcze wymienione w sekcji 6 niniejszej karty. Pozostałości produktu oraz opakowania zabrudzone produktem są odpadami niebezpiecznymi zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami – sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku stosowania produktu został opisany w sekcji 13 niniejszej karty. |  |

|  |  | Sekcja 9. Właściwości fizyczne i chemiczne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych |  |  |

|  | Stan skupienia :; aerozol. Barwa :; ( - / - ); bezbarwny. Zapach :; cytrynowy. Próg zapachu :; brak dostępnych danych. wartość pH; brak dostępnych danych. Temperatura topnienia/krzepnięcia :; brak dostępnych danych. Temperatura wrzenia :; ( 1013 hPa ); - 44; 0C. Temperatura zapłonu :; 235; 0C. Szybkość parowania :; brak dostępnych danych. Palność :; skrajnie łatwopalny. Górna granica wybuchowości :; (20°C) 3–4,5 bar; 18,6; % vol. Dolna granica wybuchowości :; (20°C) 3–4,5 bar; 0,7; % vol. Prężność par :; brak dostępnych danych. Gęstość par :; brak dostępnych danych. Gęstość względna :; ( 20 °C ); 0,65; g/cm3. Rozpuszczalność w wodzie :; nie mieszalny lub ciężko mieszalny. Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:; brak dostępnych danych. Temperatura samozapłonu :; brak dostępnych danych. Temperatura rozkładu :; brak dostępnych danych. Zawartość rozpuszczalników organ. :; 39; %. Lepkość :; brak dostępnych danych. Właściwości wybuchowe :; pary mogą tworzyć z powietrzem wybuchowe mieszaniny. Właściwości utleniające :; nie dotyczy. Dodatkowe informacje :; pary są cięższe od powietrza. |
| --- | --- |

|  | Sekcja 10. Stabilność i reaktywność |
| --- | --- |

|  | 10.1. Reaktywność |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kontakt z materiałami utleniającymi może spowodować zapłon |  |
|  | 10.2. Stabilność chemiczna |  |  |
|  |  | mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a także w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ciśnieniem w trakcie magazynowania oraz postępowania z nią. |  |
|  | 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji |  |  |
|  |  | pary mogą tworzyć z powietrzem wybuchowe mieszaniny |  |
|  | 10.4. Warunki, których należy unikać |  |  |
|  |  | wysoka temperatura, duże nasłonecznienie - ryzyko pęknięcia pojemnika w temperaturze powyżej 50°C |  |
|  | 10.5. Materiały niezgodne |  |  |
|  |  | substancje utleniające |  |
|  | 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu |  |  |
|  |  | w przypadku pożaru możliwe jest wydzielanie się toksycznych produktów rozkładu. Produkt stabilny w okresie przechowywania do 24 miesięcy. |  |

|  | Sekcja 11. Informacje toksykologiczne |
| --- | --- |

|  | 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych |
| --- | --- |

|  |  | Odnośnie tego produktu brak danych toksykologicznych. Na podstawie klasyfikacji można stwierdzić, że jest to produkt toksyczny – może powodować raka (rakotw. kat. 2). Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. |
| --- | --- | --- |
|  | 11.2. Istotne skutki zdrowotne: |  |

|  | a) toksyczność ostra |
| --- | --- |
|  | kategorii 1 (Asp. tox. 1) |
|  | b) działanie drażniące lub żrące |
|  | nie dotyczy |
|  | c) działanie uczulające |
|  | nie dotyczy |
|  | d) rakotwórczość / mutagenność / szkodliwe działanie na rozrodczość |
|  | kategorii 2 (Carc. 1 B) |

|  | 11.3. Wartości LD50/LC50, mające znaczenie dla klasyfikacji : |
| --- | --- |

|  | specyfikacja : | LD-50 (Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) ; CAS : 64742-49-0) |
| --- | --- | --- |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | drogą pokarmową |
|  | testowany gatunek : | szczur |
|  | wartość / dawka : | > 5000 mg/kg |
|  | specyfikacja : | LC-50 (Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) ; CAS : 64742-49-0) |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | inhalacyjnie |
|  | testowany gatunek : | szczur |
|  | wartość / dawka : | > 12 mg/l (6h) |

|  | specyfikacja : | LD-50 (Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) ; CAS : 64742-49-0) |
| --- | --- | --- |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | przez skórę |
|  | testowany gatunek : | królik |
|  | wartość / dawka : | > 3160 mg/kg |
|  | specyfikacja : | LC-50 (Butan ; CAS : 106-97-8) |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | inhalacyjnie |
|  | testowany gatunek : | szczur |
|  | wartość / dawka : | > 800000 ppm (15 min.) |
|  | specyfikacja : | LC-50 (Eter dimetylowy ; CAS : 115-10-6) |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | inhalacyjnie |
|  | testowany gatunek : | szczur |
|  | wartość / dawka : | 308,5 mg/l (4h) |
|  | specyfikacja : | LC-50 (Propan ; CAS : 74-98-6) |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | inhalacyjnie |
|  | testowany gatunek : | szczur |
|  | wartość / dawka : | > 800000 ppm (15 min.) |
|  | specyfikacja : | LD-50 (Aceton ; CAS : 67-64-1) |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | drogą pokarmową |
|  | testowany gatunek : | szczur |
|  | wartość / dawka : | 5800 mg/kg |
|  | specyfikacja : | LC-50 (Aceton ; CAS : 67-64-1) |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | inhalacyjnie |
|  | testowany gatunek : | szczur |
|  | wartość / dawka : | 50,1 mg/l (8h) |
|  | specyfikacja : | LD-50 (Aceton ; CAS : 67-64-1) |
|  | droga wchłaniania/przyjmowania : | przez skórę |
|  | testowany gatunek : | królik |
|  | wartość / dawka : | 20000 mg/kg |

|  | 11.4. Informacje dotyczące prawdopodobnych dróg narażenia |
| --- | --- |

|  |  | produkt może oddziaływać na organizm przede wszystkim poprzez inhalację, drogi pokarmowe, a także kontakt z oczami |
| --- | --- | --- |
|  | 11.5. Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi |  |

|  |  | produkt łatwopalny, pary mogą tworzyć z powietrzem wybuchowe mieszaniny |
| --- | --- | --- |
|  | 11.6. Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia |  |

|  |  | jak w podsekcji 4.2 niniejszej karty |
| --- | --- | --- |
|  | 11.7. Skutki wzajemnego oddziaływania |  |

|  | brak dostępnych danych |
| --- | --- |

|  | Sekcja 12. Informacje ekologiczne |
| --- | --- |

|  | 12.1. Toksyczność |
| --- | --- |
|  | Brak danych ekologicznych względnie ekotoksykologicznych odnośnie tego produktu. Przy odprowadzeniu niedużych ilości preparatu do zaadoptowanych biologicznych urządzeń oczyszczających nie powinny wystąpić zakłócenia aktywności rozkładu osadu czynnego. |
|  | 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu |
|  | brak dostępnych danych |
|  | 12.3. Zdolność do bioakumulacji |
|  | brak dostępnych danych |
|  | 12.4. Mobilność w glebie |
|  | brak dostępnych danych |
|  | 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB |
|  | brak dostępnych danych |

|  | 12.6. Wartości LC50/EC50, mające znaczenie dla klasyfikacji : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | specyfikacja : | (Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) ; CAS : 64742-49-0) |
|  |  | parametry : | Skorupiaki (Crangon crangon) LC50 / 96h: |
|  |  | wartość / dawka : | 4,3 mg/l |
|  |  | specyfikacja : | (Aceton ; CAS : 67-64-1) |
|  |  | parametry : | Ryby (Leuciscus idus) LC50 / 48h: |
|  |  | wartość / dawka : | 11300 mg/l |
|  |  | specyfikacja : | (Aceton ; CAS : 67-64-1) |
|  |  | parametry : | Skorupiaki (Daphnia magna) EC50 / 24h: |
|  |  | wartość / dawka : | >10000 mg/l |
|  |  | specyfikacja : | (Aceton ; CAS : 67-64-1) |
|  |  | parametry : | Algi (Anabaena cylindrica) EC50 / 14 dni: |
|  |  | wartość / dawka : | 2844 mg/l |
|  |  | specyfikacja : | (Aceton ; CAS : 67-64-1) |
|  |  | parametry : | Bakterie (osad czynny) EC50 / 30 min.: |
|  |  | wartość / dawka : | 59 – 67,4 mg/l |

|  | # Sekcja 13. Postępowanie z odpadami |
| --- | --- |
|  | 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów |
|  | Odpady unieszkodliwiać zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny. Puste pojemniki można oddać do recyklingu lub utylizacji uprawnionej firmie z zachowaniem odpowiednich przepisów. Produkt, który utracił swoje własności eksploatacyjne należy gromadzić w wyznaczonym miejscu (z dala od otwartego ognia oraz źródeł ciepła), a następnie przekazać do utylizacji. Nie usuwać etykiety z pojemnika. Kod odpadu: 16 05 04* - gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne. |

|  | Sekcja 14. Informacje o transporcie |
| --- | --- |

Transport lądowy ADR / RID (transgraniczny) ADR / RID Klasa: 2 5F Gazy. Kod niebezpieczeństwa (Kemler): - Numer UN: 1950 Opakowania grupy: - Oznaczenie zagrożeń etykieta: 2.1 Nazwa wyrobu: 1950 AEROSOLS Uwagi: Transport jako „niewielkie ilości” (LQ2) zgodnie z 3.4 ADR możliwy. Oznakowanie: ONZ 1950 (rhombe) Wpis w dokumencie transportu: Transport według rozdziału 3.4 ADR

Transport morski IMDG: Klasa IMDG: 2.1 Number UN: 1950 Oznaczenie zagrożeń etykieta: 2.1 Opakowania grupy: - Liczba EMS: F-D, S-U Zanieczyszczenia morskie: Tak Właściwa nazwa techniczna: AEROSOLS

Transport lotniczy ICAO-TI oraz IATA-DGR: ICAO / IATA Klasa: 2,1 Numer UN / ID: 1950 Oznaczenie zagrożeń etykieta: 2.1 Opakowania grupy: - Właściwa nazwa techniczna: AEROSOLS, łatwopalne

|  | # Sekcja 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych |
| --- | --- |

|  | 15.1. Oznakowanie ostrzegawcze zamieszczane na opakowaniu (elementy etykiety GHS): |
| --- | --- |

Nazwa: 		teslanol Label Off „LO” 200 ml

| Piktogram, kody haseł ostrzegawczych | Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia |
| --- | --- |
| Gaz łatwop. 1, Asp. Tox. 1, Carc. 1 B, STOT SE 3 NIEBEZPIECZEŃSTWO | H220 - Skrajnie łatwopalny gaz. H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H350 - Może powodować raka. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. |

Zawiera: 	butan – oznakowanie WE: 203-448-7

benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) – oznakowanie WE: 265-151-9

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P210	- Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.  	                Palenie wzbronione.

P377	- W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie 	  
                    zahamować wycieku.

P381	- Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne.

P251	- Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

P262	- Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P403	- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Szczególne oznaczenia określonych mieszanin:

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nie wystawiać na temperaturę powyżej 50° C. 
Nie dziurawić i nie palić nawet po zużyciu. Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. Trzymać z dala od źródeł zapłonu. Bez wystarczającej wentylacji tworzenie się mieszanek wybuchowych może być możliwe. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

|  | 15.2. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny |
| --- | --- |

15.2.1. Obowiązujące przepisy krajowe:

- Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011r. Nr 63, poz. 322).

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz. 1433 
z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004r. Nr 96 poz. 959 
z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. Poz. 1018)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. z 2012r. Poz. 601).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. Poz. 445)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania zaopatruje się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie 
(Dz. U. Nr 83, poz. 544) - Informacje dotyczące podmiotów przeprowadzających badania stwierdzające czy zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci są zgodne z odpowiednimi normami.

a) bezpieczeństwo i higiena pracy:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 
z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz. U. z 2002r. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166).

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005r. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.).

b) ochrona środowiska

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  (Dz.U. 2013, poz. 21).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. 888).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206)

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziem oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212, poz. 1799).

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 129, poz. 1108 z późn. zm.).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. z 2002r. Nr 87, poz. 796).

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2002r. Nr 1, poz.12).

c) transport

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.)

- Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników 
A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 815)

15.2.2. Obowiązujące przepisy WE:

a) pakiet REACH

- Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku 
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku oraz sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 136 z 29 maja 2007r.)

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1354/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) ze względu na przystąpienie Bułgarii 
i Rumunii (Dz.Urz. UE L 304 z dnia 22 listopada 2007 roku)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniające załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. UE L 268 
z 9 października 2008 roku)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
(Dz.Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1; sprostowanie w   Dz.U. L 136 z 29.5.2007 r., s. 3) (Dz.Urz. UE  nr L 36 z 5 lutego 2009 r.)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 134/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające załącznik XI 
do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. UE  L 46 
z 17 lutego 2009 roku)

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (Dz.Urz. UE L 164 z dnia 26 czerwca 2009 roku)

- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII (dichlorometan, oleje do lamp i płynne rozpałki do grilla oraz związki cynoorganiczne) 
(Dz.Urz. UE L 86 z dnia 1 kwietnia 2010 roku)

- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.Urz. UE L 133 z dnia 31 maja 2010 r.

- Dyrektywa 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku zmieniająca dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z dnia 30 grudnia 2006 roku oraz sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej seria L 136 z 29 maja 2007 roku)

b) pakiet CLP

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. 
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
(Dz.Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
(Dz.Urz. UE L 235 z 5 września 2009 roku)

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
(Dz.Urz. UE L 354 z 31 grudnia 2008 roku)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE 
i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia 
nr (WE) 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
(Dz.Urz. UE L 345 z 23 grudnia 2008 roku)

- Rozporządzenie Komisji (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych 
na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
(Dz.Urz. UE L 126 z dnia 22 maja 2010 roku)

b) eksport / import

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.Urz. UE L 204 z 31 lipca 2008 roku)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I 
do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu 
i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.Urz. UE L 6 z 9 stycznia 2010 roku)

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I 
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu 
i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.Urz. UE L 60 z 10 marca 2010 roku)

|  | 15.3. Ocena bezpieczeństwa chemicznego |
| --- | --- |
|  | Brak danych |

|  |  |  |  | Sekcja 16. Inne informacje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 16.1. Aktualizacja - zakres wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniej wersji karty |  |  |  |  |
|  |  | Dostosowanie treści karty charakterystyki do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) |  |  |  |  |
|  |  | 16.2. Wyjaśnienie skrótów zastosowanych w karcie charakterystyki |  |  |  |  |
|  |  | NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie progowe |  |  |  |  |
|  |  | 16.3. Wykaz zwrotów R z punktów 2 i 3: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | R 11 Produkt wysoce łatwopalny. R 12 Produkt skrajnie łatwopalny. R 36 Działa drażniąco na oczy. R 45 Może powodować raka. R 65 Działa szkodliwie: może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. R 66 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. R 67 Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.. |  |
|  |  |  | 16.4. Wykaz zwrotów H z punktów 2 i 3: |  |  |  |

H220	– Skrajnie łatwopalny gaz.

H225 – Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

H350 – Może powodować raka.

EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

|  | 16.5. Zalecenia dotyczące szkoleń pracowników: |
| --- | --- |
|  | - wszystkich pracowników mających kontakt z produktem należy zapoznać z treścią niniejszej karty charakterystyki - informacje zawarte w karcie charakterystyki powinny zostać uwzględnione w stanowiskowych instrukcjach BHP dotyczących procesu technologicznego, w którym stosowany jest produkt oraz w programach szkoleń BHP |
|  | 16.6. Inne informacje: |
|  | Informacja zawarta w niniejszej karcie charakterystyki jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście. |

Legend